Centre de formation générale des adultes

# 5e situation d’évaluation
en aide à l’apprentissage

« Un nouveau salon »

# Programme d’études Mathématique
de la Formation de base commune

# Représentations géométriques
MAT-P104-4

- Calculez les surfaces en m2  à couvrir sur le mur 1.

| MUR 1 |  |  | Surfaces à recouvrir (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur : 17 cm x 25 cm = 425 cm ou 4,25 m Hauteur : 4 cm x 25 cm = 100 cm ou 1 m Surface : 4,25 m x 1 m = 4,25 m2 |
| Couleur 1 |  |  |  |
|  |  |  | Un carreau : Largeur : 3 cm x 25 cm = 75 cm ou 0,75 m Hauteur : 3 cm x 25 cm = 75 cm ou 0,75 m Surface : 0,75 m x 0,75 m = 0,56 m2 3 carreaux : 0,56 m2 x 3 = 1,68 m2 Ou Echelle = 1 cm = 0,25 m 3 x ((3x0,25m)x(3x0,25m)) = 1,68 m2 |
| Tapisserie |  |  |  |
|  |  |  | Largeur : 17 cm x 25 cm = 425 cm ou 4,25 m Hauteur : 5 cm x 25 cm = 125 cm ou 1,25 m Surface : 4,25 m x 1,25 m = 5,31 m2 5,31 m2 – 1,68 m2 = 3,63 m2 |
| Couleur 2 |  |  |  |

- Calculez la longueur totale des moulures nécessaires à la conception des motifs sur le mur 1.

Moulure : (17+ (3 x 12)) x 25 = 1325 cm = 13,25 m

- Calculez les surfaces en m2  à couvrir sur le mur 2.

| MUR 2 |  |  | Surfaces à recouvrir (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Largeur : 12 cm x 25 cm = 300 cm ou 3 m Hauteur : 4 cm x 25 cm = 100 cm ou 1 m Surface : 3 m x 1 m = 3 m2 |
| Couleur 1 |  |  |  |
|  |  |  | Un carreau : Largeur : 3 cm x 25 cm = 75 cm ou 0,75 m Hauteur : 3 cm x 25 cm = 75 cm ou 0,75 m Surface : 0,75 m x 0,75 m = 0,56 m2 2 carreaux : 0,56 m2 x 2 = 1,12 m2 Ou Echelle = 1 cm = 0,25 m 2 x ((3x0,25m)x(3x0,25m)) = 1,12 m2 |
| Tapisserie |  |  |  |
|  |  |  | Largeur : 12 cm x 25 cm = 300 cm ou 3 m Hauteur : 5 cm x 25 cm = 125 cm ou 1,25 m Surface : 3 m x 1,25 m = 3,75 m2 3,75 m2 – 1,12 m2 = 2,63 m2 |
| Couleur 2 |  |  |  |

- Calculez la longueur totale des moulures nécessaires à la conception des motifs sur le mur 2.

Moulure : (12+ (3 x 8)) x 25 = 900 cm = 9 m

- Calculez les surfaces en m2 à couvrir sur le mur 3.

| MUR 3 |  |  | Surfaces à recouvrir (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Surface totale : Largeur : 17 x 25 = 425 cm ou 4,25 m Hauteur : 9 x 25 = 225 cm ou 2,25 m Surface : 4,25 x 2,25 = 9,56 m2 Porte : Largeur : 3 x 25 = 0,75 m Hauteur : 6 x 25 = 1,5 m Surface : 0,75 x 1,5 = 1,13 m2 Fenêtre : Largeur : 10 x 25 = 250 cm ou 2,5 m Hauteur : 6,5 x 25 = 162,5 cm ou 1,63 m Surface : 2,5 x 1,63 = 4,68 m2 À couvrir : 9,56 – (1,13 + 4,68) = 3,75 m2 |
| Tapisserie |  |  |  |
|  |  |  | Porte : Largeur : 3 x 25 = 0,75 m Hauteur : 6 x 25 = 1,5 m Surface : 0,75 x 1,5 = 1,13 m2 Fenêtre : Largeur : 1 x 25 = 25 cm ou 0,25 m Hauteur : 3,8 x 25 = 95 cm ou 0,95 m Surface : 0,25 x 0,95 = 0,24 m2 Surface à couvrir : 1,13 – 0,24 = 0,89 m2 |
| Couleur 2 |  |  |  |

- Calculez les surfaces en m2 à couvrir sur le mur 4.

| MUR 4 |  |  | Surfaces à recouvrir (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Surface totale : Largeur : 12 x 25 = 3 m Hauteur : 9 x 25 = 2,25 m Surface : 3 x 2,25 = 6,75 m2 Arche : Largeur : 6,6 x 25 = 1,65 m Hauteur : 7 x 25 = 1,75 m Surface : 1,65 x 1,75 = 2,89 m2 Surface à couvrir : 6,75 – 2,89 = 3,86 m2 |
| Couleur 2 |  |  |  |

Tâche 2 : calcul des quantités

- Pour l’ensemble des murs du salon, calculez le nombre de litres de peinture nécessaires pour donner 2 couches de chacune des couleurs, si 1 litre de peinture couvre une surface de 14,5 m2.

Couleur 1 : Surface à couvrir : 4,25 + 3 = 7,25 m2 2 couches : 7,25 x 2 = 14,5 m2 1 litre couvre une surface de 14,5 m2 On a besoin de 1 litre de la couleur 1.

Couleur 2 : Surface à couvrir : 3,63 + 2,63 +0,89 + 3,86 = 11,01 m2 donc 11 m2 2 couches : 11 x 2 = 22 m2 1 litre couvre une surface de 14,5 m2  22 ÷ 14,5 = 1,52 litres On a besoin de 1,52 litre de la couleur 2.

- La peinture se vend en formats de 0,85 litre ou de 3,7 litres. Trouvez les quantités et les formats à acheter pour chaque couleur.

Couleur 1 : Besoin de 1 litre, donc 2 x 0,85 = 1,7 litre. Achat : 2 x 0,85 litre

Couleur 2 : Besoin de 1,52 litre, donc 2 x 0,85 = 1,7 litre. Achat : 2 x 0,85 litre

- Calculez la quantité totale de rouleaux de papier peint à acheter, si un rouleau de papier peint couvre une surface de 2 m2.

Papier peint : 1,68 + 1,12 + 3,75 = 6,55 m2. un rouleau couvre 2 m2 : 6,55 ÷ 2 = 3,28 Achat : 4 rouleaux

- Les moulures se vendent en longueur de 2,5 m ou de 3,5 m. Calculez le nombre total de moulures dont vous aurez besoin. Indiquez quelle longueur vous choisirez et les pertes que vous aurez.

Moulures : 13,25 m + 9 m = 22,25 m Longueurs : (5 x 3,5) + (2 x 2,5) = 22,5 m  5 de 3,5 m + 2 de 2,5 m Perte : 22,5 – 22,25 = 0,25 m de perte

Tâche 3 : calcul des coûts

- Calculez les coûts totaux, sans les taxes, de votre nouvelle rénovation :

  - si un contenant de 0,85 litre de peinture coûte 17,99 $ 
et un contenant de 3,7 litres coûte 38,99 $;

  - si un rouleau de tapisserie coûte 31,99 $;

  - si une moulure de 2,5 pi. coûte 29,39 $;

  - si une moulure de 3,5 pi. coûte 32,39 $.

| Description | Format | Quantité | Coût | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur 1 | 0,85 l | 2 | 17,99 $ | 35,98 |
|  | 3,7 l |  | 38,99 $ |  |
| Couleur 2 | 0,85 l | 2 | 17,99 $ | 35,98 |
|  | 3,7 l |  | 38,99 $ |  |
| Tapisserie |  | 4 | 31,99 $ | 127,96 |
| Moulure | 2,5 m | 2 | 29,39 $ | 58,79 |
|  | 3,5 m | 5 | 32,39 $ | 161,95 |
|  |  |  | TOTAL | 420,65 |