Guide de sécurité

des machines-outils

Scie à ruban

Perceuse à colonne

Ponceuse à courroie et à disque

Scie sauteuse

Perceuse manuelle

La scie à ruban

Roue d’ajustement de

tension

Guide sciage

Lame

Interrupteur				    Plateau

Roue d’entraînement				      Socle

Que faut-il faire avant d'utiliser une scie à ruban?

- Les scies à ruban peuvent être dangereuses si on ne les utilise pas correctement.

- S'assurer de bien comprendre les instructions avant d'utiliser un outil ou une machine.

- Connaître les utilisations et les limites des outils et des machines avant de s'en servir.

- S'assurer que la scie à ruban est bien ancrée au sol (ou à un établi de hauteur appropriée) pour réduire les vibrations.

Quelles mesures de sécurité doit-on prendre quand on utilise une scie à ruban?

- Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial.

- S'assurer que tous les protecteurs sont en place et bien réglés. S'assurer que tous les volants sont recouverts.

- Régler le protège-lame de façon à ce qu'il soit à environ 3 mm (1/8 po) au-dessus de la partie supérieure de la pièce à couper.

- S'assurer que la lame ne s'écarte pas de sa trajectoire et tourne librement entre les rouleaux de guidage supérieur et inférieur.

- S'assurer que la lame est bien tendue. Il est recommandé d'utiliser une scie à ruban dotée d'un tendeur automatique.

- N'utiliser que des lames qui sont bien aiguisées, bien réglées et bien adaptées au travail à faire (c.-à-d. avec le bon pas, la bonne forme, la bonne largeur).

- Tenir la pièce à couper fermement, à plat sur le plateau, pour l'empêcher de tourner ou d'entraîner les doigts de l'opérateur dans le trajet de la lame. Se caler les mains contre le plateau.

- Utiliser un poussoir pour enlever les pièces coupées entre le guide de refend et la lame ou quand les mains risquent d'approcher la lame. Garder les mains de chaque côté de la lame, jamais en face de la ligne de coupe ni de la lame.

| - Faire des coupes de dégagement avant d'entreprendre des changements de direction serrés lors des découpages compliqués. - Garder le plancher propre et libre d'obstacles et d'encombrement autour de la scie. - Garder la machine bien huilée et en bon état de marche. |  |
| --- | --- |

Que faut-il éviter de faire quand on travaille avec une scie à ruban?

- Ne pas exercer de force excessive pour pousser la pièce contre la lame.

- Si la pièce se coince ou pince la lame, ne pas faire marche arrière alors que la lame est en mouvement.

- Ne pas tenter d'arrêter la lame en poussant brusquement une pièce contre le bord coupant ou le côté de la lame immédiatement après avoir coupé l'alimentation.

- Ne pas utiliser les mains ou de l'air comprimé pour enlever la sciure ou les copeaux du plateau. Utiliser un bout de bois ou une brosse.

- Ne pas laisser la scie fonctionner sans surveillance. Couper l'alimentation électrique et s'assurer que la lame a cessé de tourner avant de quitter les lieux.

La perceuse à colonne

Tête

Interrupteur					Moteur

Mandrin

Levier d’avance

Table

Colonne

Crémaillière

Socle

Que doit-on faire avant de se servir d'une perceuse à colonne?

Les perceuses à colonne peuvent être dangereuses lorsqu'on ne les utilise pas correctement.

- S'assurer de bien comprendre les instructions et d'avoir reçu une formation appropriée avant de faire fonctionner une perceuse à colonne.

- S’assurer que la perceuse est bien ancrée au sol.

Quelles sont les pratiques de travail sécuritaires à appliquer lorsqu'on utilise une perceuse à colonne?

- Porter des lunettes de sécurité appropriées.

- S'assurer que le bouton de marche/arrêt de la perceuse à colonne est aisément accessible à l'opérateur.

- Enlever les copeaux et rognures à l'aspirateur, à la brosse ou au balai.

- Enlever les bavures et copeaux du trou. Nettoyer le trou fréquemment en cours de perçage profond.

- Utiliser une bride ou un étau de perçage pour empêcher la pièce de tourner.

- Arroser le foret lorsqu'on perce une pièce métallique.

- Réduire la pression de perçage au moment où le foret traverse la pièce. Cela permet d'éviter la plongée brusque du foret dans la pièce et sa rupture.

- Maintenir les forets propres et bien affûtés. L'émoussement du foret est une cause fréquente de rupture.

- Garder le plancher autour de la perceuse à colonne exempt d'huile et de graisse.

- Garder la surface de travail exempte de chutes, d'outils et de matériaux.

- Garder les protecteurs en place et en bon état.

Que doit-on éviter de faire lorsqu'on utilise une perceuse à colonne?

- De porter des vêtements amples ou une cravate. Il convient de remonter ses manches de chemise au-dessus du coude pour éviter qu'elles soient accrochées par les pièces tournantes. Il convient aussi de couvrir ou de retenir les cheveux longs.

- De porter des gants, des bagues, une montre-bracelet ou un bracelet.

- De régler la vitesse, de régler ou de mesurer une pièce avant que la machine se soit complètement arrêtée.

- De laisser la clé de serrage dans le mandrin. Il convient d'enlever la clé immédiatement après avoir fait les réglages voulus.

- De tenir la pièce à percer à la main pendant le perçage de trous de plus de 12 mm (1/2 po) de diamètre.

- De placer les mains sous la pièce à percer.

- De bloquer la rotation du mandrin ou de la broche avec ses mains.

- D'enlever un foret brisé à l'aide d'un marteau et d'un poinçon.

- De laisser la perceuse fonctionner sans surveillance.

Protège mandrin

La ponceuse à courroie et à disque

Bande

Table inclinable					Disque

Interrupteur				Table ajustable

Socle

Que faut-il faire avant de travailler avec une ponceuse?

Les ponceuses peuvent être dangereuses si on ne les utilise pas correctement.

- S'assurer de bien comprendre les instructions avant de tenter d'utiliser un outil ou une machine.

- Connaître les utilisations et les limites d'une machine avant de l'utiliser

Quelles mesures de sécurité doit-on suivre quand on travaille avec une ponceuse?

- Porter des lunettes de sécurité quand on utilise une ponceuse.

- Toujours faire fonctionner le système de ventilation local quand on utilise une ponceuse. Le système de ventilation doit être spécialement conçu pour la ponceuse et être en bon état de fonctionnement.

- S'il y a lieu, porter un appareil de protection respiratoire (p. ex. un masque antipoussière) pour les opérations de ponçage et de nettoyage.

- Garder les mains à l'écart de la surface abrasive.

- Tenir les petites pièces dans un gabarit ou dispositif de retenue pour éviter les blessures aux doigts ou aux mains.

| - Inspecter les courroies abrasives avant de les utiliser. Remplacer les courroies usées, effilochées ou dénudées par endroits. - Poncer dans la course descendante du disque de ponçage de manière à ce que le bois soit repoussé vers le support par la rotation. - Entourer les machines à poncer à tambour, à disque ou à courroies d'un ramasse-poussière qui recouvre toutes les parties de la machine sauf celle qui est conçue pour alimenter la machine. |  |
| --- | --- |

- Régler le support des ponceuses à alimentation manuelle de manière à ce qu'il y ait un écart minimum entre la courroie et le support. Le support doit être fixé solidement en place.

- N'utiliser que des courroies abrasives qui ont la même largeur que le tambour d'entraînement.

- Régler la tension des courroies abrasives de manière à ce qu'elles tournent à la même vitesse que le tambour d'entraînement quand elles sont en contact avec le bois.

- Poser les protecteurs de manière à permettre aux pièces de passer librement et à empêcher les doigts et les bras de l'opérateur de toucher aux tambours.

- Poser des protecteurs pout empêcher tout contact avec :

- les pointes de pincement d'entrée;
- le dispositif de transmission; 
- les parties des tambours; 
- les parties inutilisées de la courroie abrasive du côté opérateur de la machine.

Que faut-il éviter quand on travaille avec une ponceuse?

- Ne pas tenter de poncer des petites pièces ou des pièces minces tenues avec les mains.

- Ne pas porter des vêtements amples ou des bijoux quand on utilise une machine. Attacher les cheveux longs ou porter un protecteur pour cheveux approprié. Ces mesures sont destinées à empêcher les cheveux, les vêtements ou les bijoux (comme les colliers) d'être happés par la courroie ou par les tambours de la ponceuse en marche.

- N'utiliser la ponceuse que si le système d'aspiration fonctionne.

- N'utiliser la ponceuse que si les protecteurs sont en place.

- N'utiliser la ponceuse que si le support pour la pièce est bien réglé

La scie sauteuse

Que faut-il faire avant de commencer à couper avec une scie portative à moteur?

- Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial.

- Débrancher l'alimentation électrique avant de changer ou de régler la lame.

- Se servir d'un lubrifiant quand on coupe du métal.

- Garder tous les cordons d'alimentation à l'écart de la zone de coupe.

- Positionner la scie près de la pièce avant de commencer la coupe et éviter d'entrer dans un trait de scie alors que la lame est en mouvement.

- Le cas échéant, s'assurer que les protecteurs sont en place et en bon état.

Que faut-il faire pour travailler en toute sécurité avec une scie portative à moteur?

- Tenir la scie alternative à deux mains.

- Ne pas oublier que les scies sauteuses coupent lors de la course montante.

- Assujettir et supporter la pièce à couper aussi près que possible de la ligne de coupe pour éviter les vibrations.

- Garder la base ou la semelle de la scie fermement en contact avec la pièce à couper.

- Sélectionner la lame appropriée pour le genre de matériau à couper et avancer à vitesse constante. Ne pas tenter d'avancer de force. Rappel : les lames propres et bien effilées sont plus efficaces.

- Régler la lame de manière à ce qu'elle ne dépasse pas de plus de 0,32 à 0,64 cm (1/8 à 1/4 po) sous la face inférieure de la pièce.

- Ne pas commencer la coupe tant que le moteur ne tourne pas à plein régime.

- Ne pas tenter de faire avancer la scie de force dans une coupe droite ou dans une coupe en arc de cercle. Laisser la scie faire le travail.

- Ne pas insérer la lame dans un trait de scie ou dans un avant-trou, ou l'en retirer, alors que la lame est en mouvement.

- Ne pas poser la scie tant que le moteur ne s'est pas complètement arrêté.

- Ne pas tendre la main sous la pièce ni autour.

- Toujours garder le contrôle de la scie. Éviter de couper plus haut que la hauteur des épaules.

Comment faut-il commencer une coupe extérieure?

| - Placer l'avant de la semelle sur la pièce à couper. - S'assurer que la lame n'est pas en contact avec la pièce sinon le moteur risque de caler quand on met la scie en marche. - Tenir la scie en appuyant fermement sur la pièce et mettre la scie en marche. - Faire avancer la lame lentement dans la pièce en maintenant une pression constante vers l'avant. |  |
| --- | --- |

Comment faut-il commencer une coupe intérieure?

| - Percer un avant-trou légèrement plus grand que la lame. Avant de mettre la scie en marche, insérer la lame dans l'avant-trou jusqu'à ce que la semelle repose fermement sur la pièce. - Ne pas permettre à la lame de toucher la pièce avant que le moteur soit en marche. |  |
| --- | --- |

La perceuse manuelle

Comment choisir les bonnes mèches et les bons accessoires?

| - Suivre les recommandations du fabricant pour le choix et l'utilisation des mèches et des accessoires, surtout si on ne connaît pas bien la perceuse ou le matériau à percer. - Choisir une mèche ou un accessoire adapté à la taille de la perceuse et au travail à faire. - S'assurer que la mèche ou l'accessoire est bien inséré et bien serré dans le mandrin. - N'utiliser que des mèches et des accessoires qui restent bien centrés. - Utiliser la poignée auxiliaire pour les gros travaux ou la marche continue. |  |
| --- | --- |

Que faut-il faire quand on travaille avec une perceuse à moteur?

| - Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial. - Garder les prises d'air libres pour que le moteur soit bien ventilé. - Garder les mèches bien aiguisées. - S'assurer que le cordon est à l'écart de l'aire de travail. S'assurer à chaque fois qu'on utilise la perceuse que le cordon n'est pas effiloché ou endommagé. - Débrancher l'alimentation électrique avant de changer de mèche ou d'accessoire ou de le remplacer. - Bien serrer le mandrin. Enlever la clé avant de faire démarrer la perceuse. - Assujettir la pièce sur laquelle on travaille pour éviter les déplacements soudains. |  |
| --- | --- |

- Ralentir la vitesse d'avance avant de percer la surface.

- Percer un avant-tour avant de percer les gros trous.

Que faut-il faire quand on travaille avec des petites pièces?

- Assujettir la pièce avec une pince pour l'empêcher de tordre ou de tourner.

- Ne pas tenir la perceuse d'une main et la pièce de l'autre.

Que faut-il éviter de faire quand on travaille avec une perceuse à moteur?

- Ne jamais utiliser une mèche gauchie.

- Ne pas excéder les recommandations du fabricant concernant les capacités maximales de la perceuse.

- Ne pas utiliser une scie à trous sans faire d'avant-trou.

- Ne pas utiliser des mèches en acier rapide sans refroidissement ou lubrification.

- Ne pas tenter de dégager une mèche coincée en donnant des coups de gâchette. Débrancher la perceuse puis dégager la mèche de la pièce.

- Ne pas placer la main libre sous la pièce ou autour de la pièce qu'on perce.

- Ne pas s'étirer. Faire attention de ne pas perdre pied; toujours garder l'équilibre.

- Ne pas soulever ou manipuler la perceuse par le cordon.

- Ne pas utiliser une perceuse à moteur dans un endroit mouillé ou boueux. Utiliser plutôt une perceuse à main.

- N'exercer pas une force excessive pour percer un matériau dur. Réduire la vitesse de la perceuse si possible.